# Laboratorio 5 — Visualización + reglas/alertas (MQTT, InfluxDB y Grafana en una VM)

IoT + Cloud + Sistemas Distribuidos · UNAB

Juan Rojas

23 de octubre de 2026

## 1. Arquitectura

Publicador (Python) --MQTT QoS1, topic uab/lab5/sala1--> Mosquitto 2.0
     --> Telegraf (mqtt_consumer) --> InfluxDB 2.7 (bucket "iot", measurement "ambiente")
     <-- Grafana OSS 11.2 (datasource Flux, dashboard 4 días, alerta) --webhook--> alert-logger

Todo corre en una VM con Docker Compose (6 contenedores). Grafana es un servicio aparte que solo lee InfluxDB; no participa en la ingesta. El publicador envía un JSON cada 10 s con temperature (°C), humidity (%), illuminance (lux) y ts (epoch en ms); Telegraf usa ese ts como marca de tiempo real del punto.

## 2. Justificación del protocolo: MQTT

- Modelo publicar/suscribir pensado para telemetría de sensores: el publicador no necesita conocer a la TSDB.

- Cabecera mínima y conexión persistente: apto para la futura Raspberry Pi y redes inestables.

- QoS 1 asegura entrega al menos una vez; Telegraf con sesión persistente no pierde mensajes si se reinicia.

- Integración directa con Telegraf (inputs.mqtt_consumer) sin escribir código de ingesta.

- Frente a AMQP: no necesitamos colas, enrutamiento ni confirmaciones complejas. Frente a CoAP: CoAP es petición/respuesta sobre UDP y requeriría un servidor propio que escriba en la TSDB.

## 3. Dashboard

Título: Lab 5 — Sala 1: temperatura, humedad e iluminancia, con una línea de qué vigila el operador. Tiene tres gauges con unidad y rango del escenario (15–35 °C, 30–90 %, 0–1000 lux) y tres series temporales con rango fijo now-4d. En la serie de temperatura se marca en rojo el umbral de 30 °C.

## 4. Alerta de umbral

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Condición | promedio de temperature > 30 °C |
| Ventana | últimos 2 min, evaluada cada 1 min, pendiente 1 min antes de Firing |
| Acción | webhook a alert-logger → evidencias/alertas.log |
| Prueba | scripts/forzar_alerta.sh publica 36 °C durante 3 min |
| Resultado | Forzado a las [hh:mm]; Firing a las [hh:mm]; Resolved a las [hh:mm] (ver alerta_firing.png y alertas.log) |

El umbral de 30 °C queda por encima del rango normal simulado (21–27 °C), así que no hay falsos positivos durante la toma.

## 5. Ventana de 4 días

Aclaración: la toma en vivo no alcanzó los 4 días antes de la entrega. Como permite el enunciado, se indica la fecha de corte. Para mostrar la ventana completa en Grafana, los 4 días previos se rellenaron con datos simulados (publisher.py --backfill-days 4 --step 60). Ese relleno usa el mismo modelo del publicador y pasa por el mismo camino MQTT → Telegraf → InfluxDB, con marcas de tiempo pasadas. Ningún dato proviene de un sensor físico.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Relleno simulado | [inicio y fin de evidencias/backfill.txt], 1 lectura/min, 5 760 puntos por variable |
| Toma en vivo (cada 10 s) | desde [fecha/hora de arranque] |
| Fecha de corte | [fecha/hora de consulta.txt] |
| Huecos > 60 s | [ninguno / lista de huecos.txt] |

La toma en vivo sigue corriendo. La evidencia de los 4 días reales se adjunta al completarse, como indica el enunciado.

Evidencias: backfill.txt, consulta.txt, huecos.txt y dashboard_4dias.png, todas en evidencias/.

## 6. Qué falló al instalar en la VM

- [Editar con lo que les pasó. Problemas típicos que encontramos / previmos:]

- Permisos de Docker: hubo que agregar el usuario al grupo docker (usermod -aG docker) y reabrir sesión.

- Grafana no accesible desde fuera: faltaba abrir el puerto 3000 en el firewall/NAT de la VM.

- InfluxDB solo aplica DOCKER_INFLUXDB_INIT_* la primera vez: al cambiar el token en .env hubo que borrar el volumen (docker compose down -v).

- Desfase de hora en el dashboard: se fijó TZ=America/Bogota y el ts del publicador en UTC (epoch).

## 7. Repositorio

docker-compose.yml, .env.example (sin secretos), publisher/, telegraf/, grafana/provisioning (datasource, dashboard y alerta como código), scripts/, README.md y /evidencias.